Монтаж печатных плат, возможности и требования

ООО «НПФ ДиСиТех» применяет современное оборудование для монтажа печатных плат. Мы специализируемся на опытные образцы и небольшие партии сложных плат. Наши специалисты проводят строжайший контроль качества монтажа на каждом этапе.

Даже опытные образцы мы можем поставить на SMT-линию для обеспечения высокого качества монтажа. Современное оборудование и квалификация наших сотрудников позволяют обеспечить конкурентные цены при высоком качестве производства.

Для расчета стоимости заказа сообщите пожалуйста в каком виде Вы планируете предоставить компоненты, имеется ли технологический запас, возможен ли монтаж на автомате. Также отправьте нам файл сборочного чертежа и спецификацию на info@dct-tech.ru.

Технологические возможности монтажного производства

| Габариты ПП | До 200х160 мм |
| --- | --- |
| Микросхемы с малым шагом | Шаг до 0.3 мм |
| Пассивные компоненты малого размера | 0402 |
| Свинцовый монтаж | Да |

Оборудование

| Нанесение паяльной пасты | Трафаретный принтер TechnPrint |
| --- | --- |
| Автоматический поверхностный монтаж | Autotronik BS 384VP |
| Оплавление в печи | Конвекционная печь SM500 CXE |
| Ручной монтаж | Паяльные станции Quick 702 с контролем температуры жала |
| Визуальный контроль | Микроскопы МБС-10 |

Требования к компонентам:

- Компоненты для сборки должны быть в заводской упаковке

- Каждое наименование компоненты должно лежать в коробке или пакете с биркой, на которой указывается номер по накладной, наименование и кол-во

- Предоставляются запасные компоненты с учетом технологических потерь (1-2 шт крупные, 5-6 мелкие компоненты).

- Для автоматического монтажа желательны целые ленты, в случае большого кол-ва элементов возможно размещение на нескольких лентах, но в одной упаковке.

- Для лент нужен заправочный конец не менее 3 см (можно пустой), запас элементов 2-3%

- Для ручного монтажа возможно предоставление компонентов на отрезках лент.

Примечание: отсутствие запасных элементов может привести к недокомплектации.

Требования к печатным платам:

- Стеклотекстолит – FR4 High Tg, FR4 и др.

- Защитная паяльная маска, при ее наличии, должна быть поверх меди.

- Покрытие площадок – HASL, бессвинцовый  HASL, имерсионное золото, имерсионное олово, имерсионное серебро, гальваническое золото.

- Покрытие краевых разъемов – гальваническое золото.

- переходные отверстия не должны быть на контактных площадках. Между переходным отверстием и контактной площадкой должен быть мостик паяльной маски.

- Минимальные габариты для автоматического монтажа от 50х50мм.

- Для автоматического монтажа желательно объединение плат в панели. Наилучший размер панели 160х160 мм.

- Для автоматического монтажа с 2 сторон нужен отступ от края платы, свободный от элементов для закрепления. В противном случае потребуется ручная допайка компонентов.

Для расчета стоимости и оформления заказа требуется предоставить:

- Спецификация или перечень элементов со списком корпусов или BOM-файл.

- Файл печатной платы в программе PCAD, либо файлы программы Gerber вместе с файлами программы Exelon.

- Сборочный чертеж в формате PDF.

- Указания:

- размеры платы

- односторонний или двухсторонний монтаж

- особенности монтажа

5. Накладная на компоненты с порядковой нумерацией строк, соответствующей    номерам на упаковках элементов (для расчета стоимости заказа не требуется)