Заказ на монтаж электронных модулей

| Информация о заказчике |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации |  |  |  |  |
| Контатное лицо |  |  |  |  |
| Электронная почта |  |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |  |
| Информация о заказе |  |  |  |  |
| Новый заказ |  | Да/нет Нужное подчеркнуть | Повторный заказ (дата заказа) |  |
| Наименование блока, платы, ПУ |  |  |  |  |
| Габариты печатной платы |  |  |  |  |
| Сведения об одном ПУ |  |  |  |  |
| Кол-во номиналов на ПП |  |  |  |  |
| Технологическая информация |  |  |  |  |
| Автоматический монтаж |  |  | Да/нет Нужное подчеркнуть |  |
| Ручной монтаж SMT |  |  | Да/нет Нужное подчеркнуть |  |
| Ручной монтаж DIP |  |  | Да/нет Нужное подчеркнуть |  |
| Технология монтажа |  |  | Свинцовая |  |
| Механическая сборка |  |  | Да/нет Нужное подчеркнуть |  |
| Отмывка от остатков флюса |  |  | Да/нет Нужное подчеркнуть |  |
| Установка стоек, втулок, осей и др. |  |  | Да/нет Нужное подчеркнуть |  |
| Конструкторская документация |  |  |  |  |
| Децимальный № |  |  | Файл | Формат |
| СБ |  |  |  |  |
| СП |  |  |  |  |
| ПЭ |  |  |  |  |
| ПП |  |  |  |  |
| Дополнительно: |  |  |  |  |

Обозначения:  ПУ – печатный узел, ПП -  печатная плата, СБ - сборочный чертеж, ПЭ - перечень элементов

Требования к поставляемым компонентам

- SMD – компоненты должны поставляться только в упаковке производителя:

- компоненты в корпусах CHIP, SOT, MELF, SO, PLCC и др. должны быть в катушках с минимальной шириной ленты до 24 мм;

- компоненты в корпусах SO, TSOP, PLCC и др. поставляются в пластиковых пеналах;

- компоненты в корпусах типа QFP и др. поставляются своих в поддонах из пластика, подходящих под размер;

- допускается поставлять ленты без катушек (отрезок ленты) при условии, что один номинал компонента поставляется только одним отрезком ленты. Запрещается соединять разрезанную ленту скотчем и пр.

- россыпью SMD-компоненты не принимаются.

- Требуемые запасы SMD-компонентов

Если компоненты поставляются на ленте, то у ленты должен быть заправочный участок не менее 3 см. Участок должен быть покрыт покрывной лентой. В случае если нет заправочного участка и при ширине ленты до 12 мм следует поставлять компоненты с запасом 6 шт.

Кроме этого компоненты на ленте поставляются с запасом 5% на случай отбраковки автоматическим установщиком, для компонентов типоразмером 0402 с запасом 10%.

Если компоненты поставляются в пластиковой тубе, то технологический запас составляет 2% от общего кол-ва. Компоненты в поддонах идут без запаса.

- Полярные компоненты в тубах и поддонах должны находится в упаковке ключом в одну сторону.

- Все компоненты должны соответствовать ТУ на них и соответствующим стандартам.

Примечание: Несоблюдение требований увеличивает трудоемкость, сроки изготовления и стоимость продукции.